1. Tóm Tắt Các Đóng Góp Khoa Học Cốt Lõi (Core Contributions cho Mục Introduction)

Một bài báo hướng tới tạp chí Q1/Q2 cần giải quyết triệt để 3 điểm nghẽn lý thuyết và thực nghiệm của bảo mật lớp vật lý (Physical-Layer Security - PLS) và mã hóa kênh truyền trong mạng 6G Sub-THz:

- Khắc phục sự sụp đổ của dung lượng bảo mật Wyner khi Eve có lợi thế kênh truyền hoặc tương quan không gian cao (Spatial Correlation Collapse in 140 GHz UM-MIMO):

  - Trong dữ liệu Ray-Tracing thực tế tại tần số 140 GHz(bản đồ 3D etoile với trạm gốc BS 16×16=256ăng-ten, Bob và Eve mỗi bên 4×4=16ăng-ten trên M=512sóng mang phụ OFDM băng thông 2 GHz), kẻ nghe lén (Eve) nằm ở góc phương vị rất gần Bob (Δθ≈3.4∘, hệ số tương quan không gian trung bình ρspatial=0.8458) và có đường truyền LOS mạnh hơn Bob tới +29.61 dB.

  - Trong kịch bản này, dung lượng bảo mật cổ điển theo mô hình Wyner Cs=log21+γBob-log21+γEve+=0. Cơ chế Dynamic Frozen-Bit Crypto-Polar kết hợp khóa gắn liền đặc trưng kênh truyền (CSI-Bound SHAKE-256 Key Stream) giúp bảo vệ tuyệt đối thông tin ngay cả khi γEve≫γBob.

- Thiết kế Bộ Mã Hóa Crypto-Polar Tác Động Trực Tiếp Vào Tập Bit Đóng Băng (F) và Định Lý Đẳng Cấu Coset Cho Giải Mã Nhanh Fast-SCL (Proposition 1):

  - Thay vì cố định uF=0(khiến từ mã luôn thuộc một không gian con tuyến tính cố định C0mà Eve đã biết cấu trúc), hệ thống bơm luồng khóa động kF∈01N-Kvào tập vị trí đóng băng Fkết hợp mặt nạ thông tin kA∈01K. Mỗi từ mã nhảy ngẫu nhiên giữa 2N-Klớp ghép affine (Affine Cosets) CkF=C0kFGF.

  - Đóng góp toán học (Proposition 1 - Fast-SCL Coset Isomorphism): Nếu thay đổi trực tiếp các bit đóng băng tại nút lá của cây giải mã Polar, các nút cắt tỉa tốc độ cao của thuật toán Fast-SCL như Rate-0 (R0) và Repetition (REP) sẽ bị phá vỡ (do cây con đóng băng không còn toàn bit 0). Chúng tôi chứng minh rằng phép tiền bù dấu LLR theo вектор đồng dư coset Lch=1-2kFGFLchvới độ phức tạp ONlogNbảo toàn chính xác tuyệt đối mọi phép toán R0, REP, R1 của bộ giải mã Fast-SCL mà không làm tăng độ trễ.

- Thuật Toán Giải Mã Cải Tiến CSI-Calibrated Critical-Set SCL-Flip (Improved-CA-SCL):

  - Đề xuất bộ giải mã kết hợp: (i) Hiệu chuẩn trọng số LLR theo độ tin cậy CSI từng sóng mang phụ kết hợp hệ số giảm chấn phi tuyến (α=0.88) để khử hiện tượng quá tự tin (LLR overconfidence) tại các nút kiểm tra boxplus trên kênh pha-đinh chọn lọc tần số 140 GHz; (ii) Kiểm tra CRC mật mã nội danh sách (giải mặt nạ kAtrên toàn bộ 2Lđường dẫn ứng viên trước khi kiểm tra hội chứng CRC); và (iii) Cơ chế lật bit tập tới hạn kết hợp mở rộng danh sách đa tỷ lệ (Critical-Set Bit-Flip & Multi-Scale List Refinement - CS-SCLF) khi CRC báo lỗi.

  - Kết quả trên kênh Digital Twin 140 GHz cho thấy Improved-CA-SCL đạt độ lợi mã hóa (coding gain) ≈0.65 dBso với CA-SCL (L=8) chuẩn và >1.8 dBso với SC/BP, giảm BER hơn 13 lần tại Eb/N0=4.0 dBvới độ trễ chỉ ≈1.01 ms/frame.

2. Mô Hình Toán Học & Kiến Trúc Hệ Thống (System Model & Proposed Methodology)

2.1. Biểu diễn Toán học của Mã Hóa Crypto-Polar Tác Động Vào Frozen Bits

Xét mã Polar NKvới chiều dài khối N=2n, tập chỉ số thông tin A⊂0…N-1(∣A∣=K) và tập chỉ số đóng băng F=Ac(∣F∣=N-K). Ma trận biến đổi Polar được định nghĩa bởi tích Kronecker:
GN=BNFn, F=1011

Từ bản tin gốc m∈01Kpayload, sau khi ghép chuỗi kiểm tra цикlic CRCm∈01Kcrc(K=Kpayload+Kcrc), bộ sinh khóa gắn kết kênh truyền (ChannelBoundKeyGenerator) băm đặc trưng giá trị kỳ dị của ma trận kênh HBobcùng khóa chủ Kmasterqua hàm biển đổi bọt biển mật mã NIST FIPS 202 SHAKE-256 để sinh chuỗi khóa s=kAkF∈01N:
uA=mcrckA, uF=kF

Từ mã phát đi x∈01Nlà tổ hợp tuyến tính trên trường hữu hạn GF2:
x=uGN=uAGAkFGFccosetkF  mod 2trong đó GAvà GFlần lượt là các ma trận con gồm các hàng của GNứng với tập Avà F.

2.2. Định lý Đẳng cấu Coset và Giải mã Cải tiến Improved-CA-SCL

TIP

Định lý 1 (Fast-SCL Coset Isomorphism trên GF2): Gọi ccoset=kFGF∈01Nlà vector dịch chuyển coset sinh bởi vector đóng băng động kF(với các vị trí Ađặt bằng 0). Khi điều chế dấu vector LLR kênh thu theo công thức:
Lch,j=1-2ccoset,j⋅Lch,j, ∀j∈0…N-1thì bài toán giải mã hợp lý cực đại (ML) và giải mã danh sách triệt tiêu liên tiếp (SCL) trên coset động CkFvới điều kiện biên uF=kFđẳng cấu hoàn toàn với bài toán giải mã trên mã Polar tuyến tính chuẩn C0với điều kiện biên uF0=0, đồng thời tại các lá thông tin i∈A, quyết định bit được bảo toàn nguyên vẹn (ui0=ui).

Nhờ Định lý 1, toàn bộ cấu trúc tập lệnh rút gọn cây con Rate-0 (R0), Repetition (REP), và Rate-1 (R1) trong PolarSCLDecoder và ImprovedCryptoPolarSCLDecoder hoạt động với tốc độ vector hóa tối đa.

Hơn nữa, đối với kẻ nghe lén Eve (không biết kF), tại mỗi nút biến (G-node) trong cây giải mã:
Lright=1-2uleftL1+L2Mỗi bit đóng băng mà Eve giả định sai (ui=0 trong khi kF,i=1) sẽ đảo ngược dấu của nhánh trái 1-2uleft, gây ra hiệu ứng thác lũ lỗi (Error Avalanche) lan truyền qua toàn bộ log2Ntầng cánh bướm tới các bit thông tin phía sau!